Правила топки печи

- Содержание влаги в сгоревшей древесине имеет решающее значение. Древесина должна быть выдержана в течение двух лет под навесом до тех пор, пока не высохнет до содержания  влаги менее 17%.

- Дрова укладывают в топку, чтобы они занимали 2/3 объема топки.

- Крупные поленья укладываются вниз, выше укладываются более мелкие, щепа для розжига также укладывается сверху закладки. Такой способ розжига не дает пламени резко охватить всю закладку, печь испытывает меньший термический шок,  уменьшается сажеобразование.

- Уложив дрова в топку, следует открыть две задвижки: основную задвижку печи, отсекающую ее от дымохода и задвижку прямого хода, служащую для прогрева дымохода и быстрого пуска. Пусковую задвижку прикрывают после возникновения устойчивой тяги.

- Рекомендуется верхний розжиг уложенных дров,

- В случае, если объём топливника мал и не вмещает единовременно расчётного количества дров, после прогорании 1-й закладки, следует заложить 2-ю. Для этого надо повернуть задвижку прямого хода (при её наличии) в положение «открыто». Затем необходимо плавно открыть дверь топочной камеры. Поленья второй закладки должны быть потолще - около 15 см в диаметре. Уложив поленья топочную дверь закрыть,  задвижку прямого хода перевести в положение «закрыто».

- Дверка подачи воздуха в топочную камеру должна быть открыта в такой мере, чтобы горение в топочной камере проходило с легким шумом, но без «реактивного» гула.

- Нельзя топить печь, поджимая подачу воздуха в топку с помощью поддувальной двери - такой способ «экономии» дров приводит к плохому горению и, как следствие, быстрому загрязнению печи сажей.

- Нельзя при горении ограничивать основной задвижкой процесс дымоудаления из печи. Это разрешено на этапе догорания см.п 11

- Следует помнить, что теплоемкая печь не нагревается сразу, процесс передачи тепла на наружную часть растягивается во времени.

- К окончанию горения второй закладки, подачу воздуха в топочную камеру следует уменьшить, основную задвижку прикрыть на 40-50%

- После того как в топке остались яркие угли, задвижку закрывать полностью НЕЛЬЗЯ, т.к. продукты сгорания углей начнут поступать в помещение, что приведет к отравлению угарным газом(СО) и СМЕРТИ. Задвижку следует прикрыть, оставив отверстие порядка 5% от ее площади.

- Основную задвижку закрывают после того, как угли перестали светиться и покрылись пеплом. В самой задвижке предусмотрено отверстие диаметром 15 мм служащее для отвода возможных остаточных продуктов горения.

- Если печью не пользовались длительное время (особенно в холодную пору), то первая закладка делается уменьшенной на половину и, после ее прогорания, печи дается время порядка 1 часа для распространения тепла по внутренней поверхности. Через час следует заложить нормальную по весу закладку. Такой способ протопки печи продлевает срок её эксплуатации.